Waldbrand- früherkennung mit LoRaMesh

# Abschlussbericht

## Waldbrandfrüherkennung mit LoRaMesh

### Ausgangssituation

Durch den Klimawandel steigt die Waldbrandgefahr signifikant an, da längere Trockenperioden, höhere Temperaturen und häufigeres „Feuerwetter“ (Hitze, geringe Luftfeuchtigkeit, Wind) die Austrocknung von Vegetation beschleunigen.

Obwohl menschliche Aktivitäten wie Lagerfeuer oder Brandstiftung als Hauptursachen gelten, bleibt ein Großteil der Auslöser ungeklärt – in Deutschland sind über 50 % der Waldbrandursachen unbekannt. Bisherige Forschungen vernachlässigten unseres Erachtens kritische Faktoren wie:

- Bodenfeuchte-Variabilität (entscheidend für Brandausbreitung) sowie

- Schadstoffemissionen in Bodennähe.

Insbesondere VOC (flüchtige organische Verbindungen) und extrem hohe CO-Konzentrationen (bis zu 150 ppm im Nahbereich) wurden trotz ihrer

ökologischen Risiken kaum systematisch erfasst.

### Lösungsansatz

Unser Konzept integriert erstmals Feuerwinde (durch Thermik verstärkte Winde), Bodentemperaturmodelle (basierend auf thermischer Diffusivität) und Echtzeit-Messungen von Schwebstaub und Gasen. Die Daten werden vor Ort gesammelt, ausgewertet und per Funk übertragen.

Dieses System ermöglicht eine Früherkennung innerhalb wenige Minuten nach Brandausbruch, selbst in schwer zugänglichen Waldgebieten.

### Herausforderung

In dichtbewachsenen Wäldern ist eine direkte Datenübertragung per Funk nur mit hohem technischen und energetischem Aufwand realisierbar. Die Energiebereitstellung durch erneuerbare Energie, wie PV-Module und Ladezellen ist durch die bodennahe Montage erschwert bzw. nur in Waldlichtungen möglich.

### Executive Summary

In unserem Projekt haben wir uns zunächst auf die primären Rahmenbedingungen, wie

- Funkübertragung und

- Energieverbrauch

fokussiert, da diese entscheidend für den Erfolg der Waldbrandfrüherkennung sind und einen möglichen Ansatz für weitere Projekte im Umwelt-, Klima- und Katastrophenschutz (wie zum Beispiel bei Überschwemmungen, ausgelöst durch lokalen Starkregen) sein können.

In unseren Lösungsansätzen können wir den Eigenenergieverbrauch durch geeignete Bauelemente und zeitliche Funktionsslots stark einschränken. Ein Betrieb des Systems mit eine Langzeitbatterie (19Ah) ist, unseren Messungen und Berechnungen nach, für die Dauer von bis zu 10 Jahren ohne Wartung denkbar.

Die bodennahe Datenübertragung aus dichtbewachsenen Gebieten ist über ein LoRaFunkMesh realisierbar. Dabei werden die Informationen vom Sensor über mehrere Hubs bis an das Ziel (Zugang zum Internet) übertragen. Das Meshnetzwerk ist in zufälligen Zeitslots aktiv und schafft damit Redundanz und Übertragungssicherheit. Dazu haben wir verschiedenen Produkte in einem LoRaMesh vernetzt und getestet.

Ein Prototyp wurde konstruiert, der auf den o.g. Grundlage ein energiesparendes Meshnetzwerk aufbauen kann. Weiter wurde in dieser Konstruktion bereits ein Sensor integriert, der die Voraussetzungen für die Erfassung der Bodennahen Gase aufnimmt, auswertet und mittels einer vortrainierten KI entsprechende Waldbrandprognosen liefern kann, - noch bevor es zu einem umfangreichen Waldbrand kommt.

### Unterlagen zum Nachbau
Alle Unterlagen liegen auf unserem Git-Server unter https://gitea.iotxs.de/RainerWieland/FireNose zum Download bereit.

### Artefakte & Zugänglichkeit

In unserem Projekt haben wir uns zunächst auf die primären Rahmenbedingungen, wie

- Funkübertragung und

- Energieverbrauch

### Offenheit & Dokumentation

### Baupläne

### Stückliste (BOM)

### Anleitungen

### Designentscheidungen

### Reproduzierbarkeit

### Weiterentwicklung

### Perspektive

### Motivation für Open Source Hardware

### Vorteile gegenüber proprietär

### Geplantes Governance-Modell

### Nachhaltigkeit & Ressourceneffizienz

### Materialwahl

### Energieeffizienz

### Langlebigkeit & Reparierbarkeit

### Community & Austausch

### Technische Umsetzung – Ergebnis

### Projektziel vs. aktueller Stand

### Validierung

### Artefakte zum Stand

### Technische Umsetzung – Methodik

### Vorgehen

### Herausforderungen

### Qualitätssicherung

### Nächste Schritte

### Lizenzierung & Compliance

### Montage-, Test- und Wartungsanleitungen

### Risiken, Sicherheit & Datenschutz

### Anhänge & Nachweise